Bài tập 3.2: Phân tích log hệ thống với Wireshark

I. TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM WIRESHARK

1. Khái niệm và nguyên lý:

Wireshark là phần mềm phân tích giao thức mạng (Packet Analyzer) mã nguồn mở. Khác với log sự kiện cấp hệ điều hành (Event Log chỉ ghi trạng thái tóm tắt), Wireshark chụp (capture) nguyên vẹn cấu trúc nhị phân của từng gói tin (packet) di chuyển qua card mạng (NIC) theo mô hình OSI từ tầng Data Link tới Application.

2. Định dạng lưu trữ:

Các phiên bản hiện nay lưu trữ gói tin dưới định dạng chuẩn PCAP hoặc PCAPNG (Packet Capture Next Generation), cho phép lưu chi tiết thời gian, thông tin card mạng, cờ TCP và toàn bộ tải trọng dữ liệu (payload).

II. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT WIRESHARK TRÊN WINDOWS

1. Chuẩn bị

Truy cập trang chủ: https://www.wireshark.org/download.html (Tải bản "Windows Installer (64-bit)").

2. Quy trình cài đặt

- Bước 1: Chạy tệp cài đặt dưới quyền Administrator.

- Bước 2: Tại bước "Choose Components", giữ nguyên các tùy chọn mặc định (Wireshark, TShark, Plugins).

- Bước 3: Tại bước "Install Npcap", bắt buộc tích chọn cài đặt Npcap (thư viện hạt nhân quan trọng giúp Wireshark bắt được gói tin trên Windows).

- Bước 4: Trong hộp thoại thiết lập Npcap, tích chọn "Install Npcap in WinPcap API-compatible Mode".

- Bước 5: Nhấn Install và khởi động lại card mạng hoặc máy tính nếu có thông báo yêu cầu.

III. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN VỚI WIRESHARK

1. Bắt đầu phiên làm việc:

Mở ứng dụng Wireshark. Tại màn hình chính, quan sát danh sách các card mạng (Interfaces). Nhấp đúp vào card mạng đang có lưu lượng sóng dao động (thường là Wi-Fi hoặc Ethernet) để bắt đầu capture.

2. Cấu trúc 3 vùng hiển thị chính:

- Khung 1 (Packet List): Danh sách từng gói tin gồm Số thứ tự, Thời gian, IP nguồn, IP đích, Giao thức, Độ dài và Thông tin tóm tắt.

- Khung 2 (Packet Details): Chi tiết phân tích các trường tiêu đề của gói tin được chọn theo từng tầng giao thức (Frame, Ethernet, IPv4/IPv6, TCP/UDP, Application Protocol).

- Khung 3 (Packet Bytes): Hiển thị luồng dữ liệu thô dạng Hexadecimal và mã ASCII tương ứng.

3. Dừng và lưu dữ liệu:

Dừng bắt gói: Nhấn nút biểu tượng hình vuông màu đỏ (Stop Capture). Lưu tệp phân tích: Vào menu File -> Save As -> Đặt tên tệp với đuôi .pcapng.

IV. PHÂN TÍCH VÀ PHÁT HIỆN LƯU LƯỢNG BẤT THƯỜNG

1. Phát hiện tấn công quét cổng (Port Scanning / SYN Scan)

- Đặc điểm: Một địa chỉ IP liên tục gửi các gói tin TCP có cờ SYN (khởi tạo kết nối) tới hàng loạt cổng khác nhau trong thời gian ngắn mà không hoàn tất bắt tay ba bước.

- Bộ lọc hiển thị (Display Filter): tcp.flags.syn == 1 and tcp.flags.ack == 0

- Thao tác thống kê: Vào Statistics -> Conversations -> Chọn tab IPv4 hoặc TCP. Sắp xếp theo cột "Packets" để xác định IP nào gửi số lượng gói tin đột biến.

2. Phát hiện tấn công từ chối dịch vụ (DoS / SYN Flood)

- Đặc điểm: Lưu lượng mạng tăng vọt bất thường với số lượng gói tin SYN hoặc RST chiếm tỉ lệ áp đảo.

- Thao tác trực quan: Vào menu Statistics -> I/O Graphs. Nếu thấy biểu đồ đường vọt lên cao đột ngột (traffic spike), đó là dấu hiệu của đợt tấn công hoặc quá tải lưu lượng.

3. Phát hiện truy vấn DNS bất thường (DNS Tunneling / DNS Amplification)

- Đặc điểm: Số lượng gói tin DNS (UDP port 53) gửi đi liên tục với các tên miền con (subdomain) dài bất thường hoặc trả về nhiều mã lỗi NXDomain.

- Bộ lọc: dns.flags.response == 1 and dns.flags.rcode != 0

V. PHÁT HIỆN YÊU CẦU ĐĂNG NHẬP THẤT BẠI (FAILED LOGINS)

1. Đăng nhập thất bại trên nền tảng Web (HTTP):

- Đặc điểm: Khi người dùng gửi form đăng nhập qua phương thức POST, nếu sai thông tin, máy chủ thường phản hồi bằng mã lỗi HTTP 401 (Unauthorized), 403 (Forbidden), hoặc trả về trang thông báo lỗi.

- Bộ lọc tìm kiếm các phản hồi lỗi xác thực: http.response.code == 401 or http.response.code == 403

- Bộ lọc tìm các yêu cầu gửi thông tin đăng nhập: http.request.method == "POST"

- Tìm kiếm từ khóa báo lỗi trong nội dung gói tin: frame contains "Invalid password" or frame contains "that bai" or frame contains "login failed"

- Xem lại toàn bộ tiến trình đăng nhập: Nhấp chuột phải vào gói tin -> Chọn Follow -> HTTP Stream. Cửa sổ hiện ra sẽ hiển thị chi tiết tài khoản đã gửi và thông báo lỗi tương ứng.

2. Đăng nhập thất bại qua giao thức FTP

- Đặc điểm: Giao thức FTP truyền thông tin dạng văn bản rõ (cleartext). Khi đăng nhập sai mật khẩu, FTP Server phản hồi mã trạng thái 530 (Login incorrect / Not logged in).

- Bộ lọc hiển thị: ftp.response.code == 530

- Xem lệnh người dùng: ftp.request.command == "USER" or ftp.request.command == "PASS"

3. Đăng nhập thất bại qua giao thức SMB / NTLM

- Đặc điểm: Cố gắng đăng nhập thư mục chia sẻ với tài khoản/mật khẩu sai.

- Bộ lọc hiển thị: smb2.nt_status == 0xc000006d (tương ứng với mã STATUS_LOGON_FAILURE).

VI. BẢNG TỔNG HỢP CÁC BỘ LỌC (DISPLAY FILTERS) QUAN TRỌNG

| Mục tiêu phân tích | Bộ lọc Display Filter | Ý nghĩa áp dụng |
| --- | --- | --- |
| Lọc theo IP cụ thể | ip.addr == 192.168.1.50 | Xem mọi gói tin gửi hoặc nhận từ IP này |
| Lọc các gói TCP SYN | tcp.flags.syn == 1 and tcp.flags.ack == 0 | Phát hiện quét cổng và khởi tạo kết nối |
| Phản hồi lỗi HTTP | http.response.code == 401 | Bắt các phiên đăng nhập web bị từ chối |
| Đăng nhập FTP lỗi | ftp.response.code == 530 | Bắt gói tin xác thực FTP thất bại |
| Quét gói tin chứa ký tự | frame contains "failed" | Tìm gói tin có chuỗi thông báo lỗi |
| Mã lỗi xác thực Windows | smb2.nt_status == 0xc000006d | Nhận diện đăng nhập sai tài khoản chia sẻ file |

Kết quả thực hiện